# 📡 Tutorial Packet Tracer

Analisi dei Pacchetti TCP/IP e ICMP (Ping) tra Due PC

🎯 Obiettivo del Tutorial: Imparare a utilizzare Cisco Packet Tracer per analizzare il contenuto dei pacchetti dati che vengono scambiati durante un comando ping tra due computer collegati tramite switch.

## 📋 Informazioni Preliminari

### Scenario di Rete

PC1
192.168.0.10/24

━━━

Switch

━━━

PC2
192.168.0.20/24

| Dispositivo | Indirizzo IP | Subnet Mask | Tipo Connessione |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 192.168.0.10 | 255.255.255.0 (/24) | Ethernet (Copper Straight-Through) |
| Switch | N/A (Layer 2) | N/A | - |
| PC2 | 192.168.0.20 | 255.255.255.0 (/24) | Ethernet (Copper Straight-Through) |

📝 Nota Importante: Il comando ping utilizza il protocollo ICMP (Internet Control Message Protocol), che opera a livello di rete (Layer 3) e viene incapsulato in pacchetti IP. Anche se l'esercizio parla di TCP/IP, il ping usa specificatamente ICMP, non TCP.

## 🔧 Requisiti

- Software: Cisco Packet Tracer (versione 7.x o superiore)

- Conoscenze base: Modello OSI/TCP-IP, indirizzi IP, subnet mask

- Tempo stimato: 30-45 minuti

## 📚 Procedura Passo-Passo

1 Apertura di Packet Tracer e Creazione della Topologia

Azioni da compiere:

- Apri Cisco Packet Tracer

- Nella barra inferiore, seleziona la categoria "End Devices" (dispositivi finali)

- Clicca sull'icona del PC e trascinala nell'area di lavoro due volte per creare PC1 e PC2

- Seleziona la categoria "Network Devices" → "Switches"

- Trascina uno Switch 2960 (o simile) nell'area di lavoro, posizionandolo tra i due PC

📸 Screenshot: Area di lavoro con 2 PC e 1 Switch posizionati

2 Collegamento dei Dispositivi

Azioni da compiere:

- Clicca sull'icona del fulmine (Connections) nella barra inferiore

- Seleziona il cavo "Copper Straight-Through" (linea nera continua)

- Clicca su PC1, seleziona la porta FastEthernet0

- Clicca sullo Switch, seleziona una porta libera (es. FastEthernet0/1)

- Ripeti per collegare PC2 allo switch sulla porta FastEthernet0/2

💡 Suggerimento: I pallini alle estremità dei cavi diventeranno verdi quando la connessione è attiva (potrebbero impiegare qualche secondo).

📸 Screenshot: Topologia completa con cavi collegati e pallini verdi

3 Configurazione di PC1

Azioni da compiere:

- Clicca su PC1 per aprire la finestra di configurazione

- Vai alla scheda "Desktop"

- Clicca su "IP Configuration"

- Inserisci i seguenti valori:

IP Address: 192.168.0.10 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: (lascia vuoto o 192.168.0.1)

- Chiudi la finestra di PC1

📸 Screenshot: Finestra IP Configuration di PC1 con i valori inseriti

4 Configurazione di PC2

Azioni da compiere:

- Clicca su PC2 per aprire la finestra di configurazione

- Vai alla scheda "Desktop"

- Clicca su "IP Configuration"

- Inserisci i seguenti valori:

IP Address: 192.168.0.20 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: (lascia vuoto o 192.168.0.1)

- Chiudi la finestra di PC2

📝 Verifica: Assicurati che entrambi i PC abbiano la subnet mask corretta (255.255.255.0) e siano nella stessa rete (192.168.0.0/24).

5 Attivazione della Modalità Simulazione

Azioni da compiere:

- Nell'angolo in basso a destra di Packet Tracer, clicca sul pulsante "Simulation" (icona con cronometro)

- Si aprirà il pannello di simulazione sulla destra dello schermo

- Verifica che la modalità sia passata da "Realtime" a "Simulation"

💡 Cos'è la Modalità Simulazione?
La modalità simulazione permette di visualizzare passo-passo il movimento dei pacchetti attraverso la rete, consentendo l'analisi dettagliata di ogni fase della comunicazione.

📸 Screenshot: Interfaccia con modalità Simulation attiva e pannello Event List visibile

6 Configurazione dei Filtri di Simulazione

Azioni da compiere:

- Nel pannello di simulazione, clicca su "Edit Filters"

- Deseleziona tutti i protocolli cliccando su "Show None"

- Seleziona manualmente solo:

  - ICMP (protocollo usato dal ping)

  - ARP (necessario per la risoluzione degli indirizzi MAC)

- Chiudi la finestra dei filtri

📝 Perché filtrare? Filtrare i protocolli permette di concentrarsi solo sul traffico rilevante, evitando confusione con altri pacchetti che potrebbero transitare nella rete.

7 Esecuzione del Comando Ping

Azioni da compiere:

- Clicca su PC1

- Vai alla scheda "Desktop"

- Clicca su "Command Prompt"

- Nel prompt dei comandi, digita:

ping 192.168.0.20

- Premi Invio

- Osserva che nella finestra del prompt non appare immediatamente nulla (siamo in modalità simulazione)

- Non chiudere la finestra del Command Prompt

📸 Screenshot: Command Prompt di PC1 con il comando ping digitato

8 Analisi dei Pacchetti nella Simulazione

Azioni da compiere:

- Torna alla visualizzazione della topologia

- Nel pannello "Event List" sulla destra, vedrai apparire gli eventi dei pacchetti

- Clicca sul pulsante "Auto Capture / Play" oppure "Capture / Forward" per avanzare passo dopo passo

- Osserva i pacchetti che si muovono dalla rete:

  - Prima vedrai pacchetti ARP (per scoprire l'indirizzo MAC di PC2)

  - Poi vedrai pacchetti ICMP Echo Request (ping in uscita da PC1)

  - Infine vedrai pacchetti ICMP Echo Reply (risposta di PC2)

💡 Sequenza tipica:
1. ARP Request (broadcast) da PC1
2. ARP Reply da PC2
3. ICMP Echo Request da PC1 a PC2
4. ICMP Echo Reply da PC2 a PC1

📸 Screenshot: Event List con la sequenza di pacchetti ARP e ICMP visibili

9 Analisi Dettagliata del Pacchetto ICMP

Azioni da compiere:

- Nell'Event List, individua un evento ICMP

- Clicca sul quadratino colorato nella colonna "Info" dell'evento ICMP

- Si aprirà la finestra "PDU Information" (Protocol Data Unit)

- In questa finestra vedrai:

  - OSI Model: visualizzazione stratificata del pacchetto

  - Outbound PDU Details: dettagli del pacchetto in uscita

  - Inbound PDU Details: dettagli del pacchetto in entrata (se presente)

📸 Screenshot: Finestra PDU Information aperta con i layer del modello OSI visibili

10 Esaminare i Layer del Modello OSI

Azioni da compiere:

Nella finestra PDU Information, esplora ogni layer cliccando sulle schede:

### Layer 1 - Physical Layer

Informazioni visualizzate:

- Porta fisica utilizzata

- Tipo di mezzo trasmissivo (Copper)

- Stato del link

### Layer 2 - Data Link Layer (Ethernet)

Informazioni visualizzate:

- Destination MAC Address: Indirizzo MAC di destinazione (PC2)

- Source MAC Address: Indirizzo MAC sorgente (PC1)

- Ethernet Type: 0x0800 (IPv4)

Esempio: DEST MAC: 0060.5C4E.1234 SRC MAC: 0001.C7A2.5678 TYPE: 0x0800

### Layer 3 - Network Layer (IP)

Informazioni visualizzate:

- Source IP Address: 192.168.0.10 (PC1)

- Destination IP Address: 192.168.0.20 (PC2)

- Protocol: ICMP (1)

- TTL (Time To Live): Generalmente 128 o 255

- Packet Size: Dimensione del pacchetto IP

Esempio: SRC IP: 192.168.0.10 DST IP: 192.168.0.20 PROTOCOL: 1 (ICMP) TTL: 128

### Layer 4 - Transport Layer

⚠️ Nota Importante: ICMP opera al Layer 3, quindi non troverai informazioni di Layer 4 (come porte TCP/UDP) per i pacchetti ping.

Se stessi analizzando traffico TCP o UDP, qui vedresti:

- Source Port

- Destination Port

- Sequence Numbers (TCP)

- Acknowledgment Numbers (TCP)

### Dati ICMP

Informazioni ICMP visualizzate:

- Type:

  - 8 = Echo Request (ping in uscita)

  - 0 = Echo Reply (risposta al ping)

- Code: 0 (per Echo Request/Reply)

- Checksum: Valore di controllo dell'integrità

- Identifier: ID del processo ping

- Sequence Number: Numero sequenziale del pacchetto

- Data: Payload del ping (solitamente dati casuali)

Esempio ICMP Echo Request: TYPE: 8 (Echo Request) CODE: 0 IDENTIFIER: 1 SEQUENCE: 1 DATA: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

11 Analisi del Pacchetto ARP

Azioni da compiere:

- Torna all'Event List

- Clicca su un evento ARP (uno dei primi nella lista)

- Analizza il contenuto del pacchetto ARP nella finestra PDU Information

### Informazioni ARP

ARP Request (Broadcast):

- Sender MAC Address: MAC di PC1

- Sender IP Address: 192.168.0.10

- Target MAC Address: 00:00:00:00:00:00 (sconosciuto)

- Target IP Address: 192.168.0.20

- Destination MAC (Frame): FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast)

💡 Funzione di ARP: Prima di inviare il ping, PC1 deve scoprire l'indirizzo MAC fisico di PC2. ARP (Address Resolution Protocol) effettua questa risoluzione inviando una richiesta broadcast a tutti i dispositivi della rete.

📸 Screenshot: PDU Information di un pacchetto ARP Request

12 Visualizzazione del Percorso Completo

Azioni da compiere:

- Nel pannello Event List, usa il pulsante "Capture / Forward" per avanzare evento per evento

- Osserva il percorso visivo del pacchetto sulla topologia:

  - PC1 → Switch (pacchetto in uscita)

  - Switch → PC2 (inoltro del pacchetto)

  - PC2 → Switch (risposta)

  - Switch → PC1 (inoltro della risposta)

- Nota come lo switch prende decisioni di forwarding basate sugli indirizzi MAC

📝 Comportamento dello Switch: Lo switch è un dispositivo Layer 2 che inoltra i frame basandosi sulla MAC Address Table. Inizialmente, con la tabella vuota, effettua flooding (invia a tutte le porte), poi impara gli indirizzi MAC e inoltra solo alla porta corretta.

13 Verifica del Risultato del Ping

Azioni da compiere:

- Clicca sul pulsante "Auto Capture / Play" per completare rapidamente la simulazione

- Oppure continua a cliccare su "Capture / Forward" fino a quando tutti gli eventi sono stati processati

- Torna alla finestra Command Prompt di PC1

- Clicca sul pulsante "Realtime" in basso a destra per tornare alla modalità normale

- Verifica l'output del ping nel Command Prompt

Output atteso: Pinging 192.168.0.20 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.0.20: bytes=32 time

📸 Screenshot: Command Prompt con output del ping completato con successo

## 🔍 Struttura Completa del Pacchetto

### Incapsulamento dei Dati (da Layer 7 a Layer 1)

Layer 7-5: Application/Presentation/Session
Comando PING / Dati ICMP

Layer 4: Transport
N/A per ICMP (ICMP è Layer 3)

Layer 3: Network (IP Header)
• Source IP: 192.168.0.10
• Destination IP: 192.168.0.20
• Protocol: ICMP (1)
• TTL: 128
• Header Checksum
+ ICMP Header:
• Type: 8 (Echo Request) o 0 (Echo Reply)
• Code: 0
• Checksum
• Identifier & Sequence Number
+ ICMP Data: Payload (32 bytes di dati)

Layer 2: Data Link (Ethernet Frame)
• Destination MAC: MAC di PC2
• Source MAC: MAC di PC1
• EtherType: 0x0800 (IPv4)
• [Payload: Pacchetto IP]
• Frame Check Sequence (FCS)

Layer 1: Physical
Segnali elettrici/ottici sul cavo Ethernet

## 📊 Tabella Riassuntiva dei Protocolli Osservati

| Protocollo | Layer OSI | Funzione | Informazioni Chiave |
| --- | --- | --- | --- |
| Ethernet | Layer 2 (Data Link) | Trasporto frame nella LAN | Indirizzi MAC sorgente e destinazione |
| ARP | Layer 2/3 | Risoluzione IP → MAC | IP target, MAC target, broadcast |
| IP | Layer 3 (Network) | Indirizzamento e routing | IP sorgente, IP destinazione, TTL, protocol |
| ICMP | Layer 3 (Network) | Messaggi di controllo e diagnostica | Type (8=Request, 0=Reply), sequence number |

## 🎓 Concetti Chiave da Ricordare

### 1. Processo ARP

Prima di qualsiasi comunicazione IP, è necessario conoscere l'indirizzo MAC del destinatario. Il protocollo ARP effettua questa risoluzione:

- ARP Request: "Chi ha l'IP 192.168.0.20? Dimmi il tuo MAC!" (broadcast)

- ARP Reply: "Io ho l'IP 192.168.0.20, il mio MAC è XX:XX:XX:XX:XX:XX" (unicast)

### 2. Funzionamento del Ping (ICMP)

- Echo Request (Type 8): PC1 invia una richiesta a PC2 chiedendo "Sei raggiungibile?"

- Echo Reply (Type 0): PC2 risponde "Sì, sono qui!" con lo stesso payload ricevuto

- Il sequence number aumenta ad ogni ping per tracciare le risposte

### 3. Ruolo dello Switch

- Opera al Layer 2 (Data Link)

- Inoltra frame basandosi sugli indirizzi MAC

- Costruisce una MAC Address Table imparando da quali porte provengono i vari MAC

- Effettua flooding (broadcast) se non conosce il MAC di destinazione

### 4. Incapsulamento

Ogni layer aggiunge il proprio header ai dati ricevuti dal layer superiore:

[Ethernet Header] [IP Header] [ICMP Header] [ICMP Data] [Ethernet Trailer]

Questo processo è chiamato incapsulamento. Quando il pacchetto arriva a destinazione, ogni layer rimuove il proprio header (decapsulamento) e passa i dati al layer superiore.

## 🚀 Esercizi Avanzati

### Prova a fare quanto segue per approfondire:

- Aggiungi un terzo PC con IP 192.168.0.30 e osserva come lo switch gestisce il traffico tra tre dispositivi

- Configura un IP errato su PC2 (es. 192.168.1.20) e osserva cosa succede al ping - analizza il comportamento di ARP

- Sostituisci lo switch con un hub e osserva le differenze nel comportamento del traffico

- Aggiungi un router tra due subnet diverse (192.168.0.0/24 e 192.168.1.0/24) e analizza come cambia il percorso dei pacchetti

- Filtra solo ICMP ed esegui un ping continuo (ping -t 192.168.0.20) per osservare multiple sequenze di pacchetti

- Analizza la dimensione dei pacchetti cambiando la dimensione del ping con l'opzione -l (es. ping -l 1000 192.168.0.20)

## ❓ FAQ - Domande Frequenti

### Q: Perché il primo ping spesso fallisce?

A: Il primo ping può fallire perché la risoluzione ARP richiede tempo. Il primo pacchetto ICMP potrebbe essere inviato prima che ARP abbia completato la risoluzione dell'indirizzo MAC. I ping successivi riescono perché la entry ARP è già nella cache.

### Q: Cos'è il TTL e perché è importante?

A: TTL (Time To Live) è un contatore che viene decrementato ad ogni hop (passaggio attraverso un router). Quando raggiunge 0, il pacchetto viene scartato. Serve a prevenire loop infiniti nella rete.

### Q: Perché ICMP non ha porte come TCP o UDP?

A: ICMP è un protocollo Layer 3, non Layer 4. Le porte sono un concetto di Layer 4 (Transport) usato da TCP e UDP per multiplexing delle applicazioni. ICMP usa il campo "Type" per distinguere tra diversi tipi di messaggi.

### Q: Cosa succede se due PC hanno lo stesso IP?

A: Si verifica un conflitto IP. In Packet Tracer vedrai comportamenti imprevedibili e errori. In reti reali, i sistemi operativi rilevano il conflitto e possono disabilitare automaticamente la connessione di rete.

### Q: Come posso vedere la MAC Address Table dello switch?

A: Clicca sullo switch, vai alla scheda "CLI" e digita:

enable show mac address-table

## 📚 Risorse Aggiuntive

- Documentazione Cisco Packet Tracer: NetAcad Packet Tracer

- RFC 792 (ICMP): Specifica tecnica del protocollo ICMP

- RFC 826 (ARP): Specifica tecnica del protocollo ARP

- Modello OSI: Studia approfonditamente i 7 layer del modello OSI

- Wireshark: Per analisi di pacchetti reali su reti fisiche

⚠️ Attenzione: Questo tutorial è pensato per scopi didattici in ambiente simulato. L'analisi di pacchetti su reti reali senza autorizzazione può violare leggi sulla privacy e sicurezza informatica.

## ✅ Conclusioni

Complimenti! Hai completato il tutorial sull'analisi dei pacchetti TCP/IP (ICMP) in Packet Tracer. Ora sei in grado di:

- ✓ Creare topologie di rete base in Packet Tracer

- ✓ Configurare indirizzi IP su dispositivi end-device

- ✓ Utilizzare la modalità simulazione per analizzare il traffico di rete

- ✓ Comprendere il funzionamento dei protocolli ARP e ICMP

- ✓ Analizzare la struttura dei pacchetti a diversi layer OSI

- ✓ Capire il processo di incapsulamento e decapsulamento

- ✓ Osservare il comportamento degli switch nella forwarding dei frame

Continua a sperimentare con Packet Tracer per consolidare le tue competenze di networking!

Tutorial creato per scopi didattici

© 2025 - Formazione Reti e Packet Tracer

Versione 1.0